四川省巴中中学云屏校区

多功能教室维修改造项目投标报价表

| 序号 | 项目 名称 | 项目内容及特征描述 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台 | 1.拆除： （1）旧木地板（含基层）：101.84㎡（2）舞台弧形边框15m（3）天棚拆除梁灯: 2.回填砖渣： （1）人工背运回填弧形拉直区域1/2*（1.1+0.9）*（15.1/2－0.7）*0.7m3*2处（2）人工背运回填舞台中间地沟0.4*5*0.7m3 3.表面装饰：（1）水泥自流平地板找平113㎡（2）表面处理：PVC地板胶600*600约10mm厚（3）移空调线路、电源暗埋及地插 4.舞台边缘及立面：（1）砌24#砖墙（15.1-2*0.7）*0.7*0.24m3*530匹/m3（2）水泥砂浆抹灰（15.1-2*0.7）*0.7㎡（3）垫层（15.1-2*0.7）*0.24㎡（4）舞台立面：石材（15.1-2*0.7）*0.75㎡（5）舞台台口石材16.00㎡ 5.舞台墙面：开观察洞口1.2m*2.4m且边沿抹灰；观察口四周铝塑板包边（1.2+2.4）*2*（0.24+0.26）m2；铝合金双层钢化玻璃推拉窗2m2； | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 设备控制室 | - 1.安装旧防盗门：2道（含人工背运及转运） - 2.24页岩砖隔墙：{（前墙0.6+后墙1.3） - 3.水泥地面找平20.15m2 - 4.静电地板带踢脚线：5m*1.6*m2 - 5.水泥刮白乳胶漆：4*2.1-2.1*1+6.2*2.5+2.3*2.5-2.1*1）m2 6.天棚硅酸钙板吊顶：20.15m2 7.安装led格栅灯：4套 8.控制开关：2个 9.插座：4个 10.夹泡沫彩钢屋顶：20.15m2（含拆除旧顶并做防水处理） | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 弱电线路整理 | 弱电线路整理（含辅材） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 清运残渣 | 维修改造涉及清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 座椅套子 | 1.尺寸 靠背： 长1米 宽0.50米 嵌条长1.5米宽0.15米 座垫： 长1.2米宽0.5米 嵌条长1.5米宽0.15米 帽头： 宽0.5米 高0.3米 2.所需材料 A类面料 耐摩擦色牢度GB/T3920-2008，耐水色牢度GB/T5713-2013，耐汗渍色牢度GB/T3922-2013。 | 套 | 392 |  |  |  |
| 6 | 面光灯 | 1.COB面光灯 10台，DMX控台1个 2.灯杆钢结构12米 3.DMX信号线缆、XLR插头、RVV2*2.5电源线、灯钩等全部辅材 | 台 | 10 |  |  |  |
| 合计金额 |  | 备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、保险、税费等一切包干费用，结算工程量以实际发生为准。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：           法定代表或委托代理人（签字）

年   月   日