附件

| 巴中中学龙湖校区多功能报告厅主席台改建项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目内容及特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价(元) | 合价（元） |
| 1 | 拆除原地毯、木地面 | 9.8m×3.2m，架空木质地面、地毯拆除，含基层清理、垃圾装袋堆放、粉尘控制等 | m² | 31.36 |  |  |
| 2 | 外运残渣垃圾及上下车 | 含装卸、运输（运距≤15km），含环保处理费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 砌体标砖 | 长9.8m、宽4.2m、高0.4m，24实心页岩标砖墙体，M5水泥砂浆，含材料转运 | m³ | 1.7 |  |  |
| 4 | 墙面抹灰 | 长9.8m+6m+6m，宽0.24m，高0.4m，1:3水泥砂浆，厚度20mm，两遍成活，含基层处理、阴阳角找直 | m² | 13.95 |  |  |
| 5 | 立面贴砖 | 长9.8m+6m+6m，高0.4m，800×800mm玻化砖（色彩现场确定），水泥砂浆粘贴 | m² | 7.92 |  |  |
| 6 | 平面贴砖 | 长9.8m+5.8m+5.8m，宽0.2m，玻化砖（色彩现场确定）镶边，水泥砂浆粘贴，含切割对缝 | m | 21.4 |  |  |
| 7 | 主席台回填 | 长9.776m，宽3.152m，高0.3m，100mm厚碎砖（石、卵石）黏土夯实，含材料转运等 | m³ | 9.24 |  |  |
| 8 | 混凝土垫层 | 长9.776m，宽3.152m，厚0.1m，C20混凝土，厚度100mm，含养护等 | m³ | 3.08 |  |  |
| 9 | 自流平 | 长9.6m，宽5.8m，厚度3mm，含打磨除尘、界面剂处理等 | m² | 55.68 |  |  |
| 10 | 塑胶地板铺设 | 长9.6m，宽5.8m，4.5mm商用PVC地板，防火等级B1级，专用环保胶粘剂铺贴，含焊线处理 | m² | 55.68 |  |  |
| 11 | 电气改造 | 1.强电线路：RBV-4国标、紫铜、阻燃≥30m，Φ50PVC线管敷设（壁厚≥2.5mm）13m; 2.弱电线路：预埋Φ50PVC线管（壁厚≥2.5mm）13m； 3.安装：86型5孔插座（250V10A）1个+地插2个 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 梯步制作 | 长2m（以现场确定为准），宽0.4m，高0.2m；砌体+抹灰+玻化砖立面+自流平+4.5mm商用PVC地板踏面，主席台两侧 | m | 4 |  |  |
| 13 | 场地清理 | 竣工清扫、室内保洁及垃圾清运等 | 项 | 1 |  |  |
| 总报价（元） |  | 人民币大写： （￥: ） |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 综合单价应包含材料、人工、机械、运输、保险、费税等全部费用，即包干价。2.总报价不得高于24275.00元，否则为无效报价。 |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： 经办人（签字）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |