- 附件1

- 四川省巴中中学2026年高考龙湖校区标准化考点

- 视频巡考系统备件采购项目需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 质保期（年） | 数量 | 单位 | 预算控制价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 室内标考红外半球摄像机 | 1.▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（须提供第三方检测报告复印件并加盖电子签章） 2.采用超低照度≥400万(1920×1080)像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.001Lx,黑白≤0.0001Lx）；镜头焦距：2.7mm～12mm； 3.输出≥400万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 4.采支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEGLayerII、G711和AAC音频编码标准； 5.支持宽动态功能，宽动态能力综合评价得分实际值≥140； 6.支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量； 7.支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率； 8.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 9.智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 10.在丢包率为不超过5%的网络环境下，可正常显示监视画面； 11.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿； 12.支持≥64GmicroSD卡存储、报警等接口及录像断网续传； 持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构。 | 3 | 8 | 台 | 2400 | 19200 |
| 2 | 高灵敏度拾音器 | 保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置 DSP降噪芯片,Clearspeech 优化电路设计高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达10~~50 平方米以上。频率响应 300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 (标准音源 1 米,94dB SPL)：-4.0dB～+3.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)，最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp/-25db， 麦克风：电容咪头 | 2 | 8 | 个 | 210 | 1680 |
| 3 | 摄像机电源 | 室内标考红外半球摄像机配套电源，符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》国家标准；具备良好的电磁兼容性能，符合GB/T 9254.1及GB 17625.1相关要求。 | 1 | 8 | 个 | 80 | 640 |
| 4 | 室外安保红外定焦高清枪式摄像机 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2560×1440； 4.最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；≥0.001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：≥50m（红外）； 6.补光灯：≥1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：≥3.6mm； 9.镜头光圈：≥F2.0； 10.视场角：水平≥76°，垂直≥40°，对角≥92°； 11.智能编码：支持H.264、H.265； 12.宽动态：支持； 13.内置MIC：支持； 14.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 16.预览最大用户数：≥6个（总带宽≥24 M）； 17.供电方式：DC12V； 18.防护等级：IP67 | 3 | 3 | 台 | 380 | 1140 |
| 5 | 会议摄像机遥控器 | 1.通信方式：红外线传输，工作频率38KHz，兼容标准NEC通信协议； 2.红外遥控有效距离：≥8米，直线可视范围内操作； 3.控制功能：支持会议摄像机的云台转动（水平/垂直）、变焦拉近/拉远、聚焦调节、菜单设置、预置位调用等基本控制功能； 4.按键寿命：≥10万次，红外发射管寿命≥5万小时； 5.供电方式：内置电池（标配，型号及规格以适配所匹配摄像机遥控器为准）； 6.兼容性：适用于所采购的会议摄像机设备，支持即配对即使用，无需额外设置。 | 1 | 1 | 只 | 220 | 220 |
| 6 | 核心交换机 | 1.设备参数：三层汇聚/核心交换机，全管理，交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率222Mpps/333Mpps，下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口，监控带机量650，终端带机量1300。 2.服务要求：中标供应商必须提供质保以及按照学校要求进行数据调试服务。 | 3 | 1 | 台 | 8300 | 8300 |
| 7 | 千兆交换机 | 二层网络交换机，交换容量336Gbps,包转发率78Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 3 | 4 | 台 | 1780 | 7120 |
| 8 | 光模块 | ≧8km传输距离 | 3 | 10 | 个 | 80 | 800 |
| 9 | 硬盘 | 1.容量≥8TB，3.5英寸，SATA 6Gb/s接口； 2.转速≥5400 RPM，缓存≥256MB； 3.采用CMR（传统磁记录）技术，禁止使用SMR（叠瓦式磁记录）； 4.专为7×24小时连续运行监控系统设计，全年写入工作负载≥180TB/年； 5.MTBF平均无故障时间≥100万小时； 6.支持不少于64路高清摄像机同时写入，支持多盘位阵列环境； 7.内置视频流优化技术（如ImagePerfect、AllFrame等），降低视频丢帧率； 8.支持ATA流式指令集，优化视频存储传输效率。 | 5 | 2 | 块 | 3800 | 7600 |
| 10 | 网线 | 六类，国标无氧铜材质，每箱≥300m | 15 | 1 | 箱 | 820 | 820 |
| 预算总金额 |  |  |  |  |  |  | 47520 |