四川省巴中中学龙湖、兴文校区

室外监控系统建设项目基本需求

一、校园进出口安全管理系统

（一）访客终端（2套）

1. 外来人员进校前，需通过访客登记核验终端对来访人员做登记处理；系统核验通过后，访客凭本人身份证刷卡比对成功后，进行对应门禁系统的授权处理，对访客来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能。

2. 预约来访人员可与被访人员进行联系，由联系人员给来访人员下发一条短信、或者微信链接，由预约来访人员主动登记相关信息，联系人审核通过后，预约来访人可在校门口访客终端处核验后进入学校道闸。

（二）人员门禁道闸

两校区人员门禁道闸系统各4个通道，共10组人员门禁闸机。

（三）车辆进出管理系统（2套）

车辆进出需通过学校车辆出入管理系统，车辆出入管理系统和学校智慧管理系统数据互通，实时记录车辆进出情况，并统计车辆、剩余车位相关情况，便于学校安保人员进行管理。同时，实现三校区数据信息共享。

二、校园室外监控系统

两校区监控各700个（共计1400个）高清监控摄像头。其中400万像素摄像头各628个（共1256个），高空抛物各 35个（共70个），高清人脸抓拍各 35个（共70个），高清球机各 2个（共4个）。摄像头基本参数要求：400万像素、全天候彩色图像、网线供电（监控摄像头及其配套设备均需要集中供电，电缆一律使用国标电缆）等。

三、校园监控大屏建设

两校区监控中心拟各建立8㎡（共16㎡）的LED大屏系统，使用点间距≤1.6的LED屏，所有室外视频监控全部接入大屏统一管理，由智慧AI系统（第三方提供）实时对数据进行分析，如遇到异常情况，直接在监控中心大屏上弹窗报警和同时推送到岗位责任人、安保人员、管理干部等手机上，由相关人员及时进行处理。视频监控中心应配备正常使用和用于指挥的必要的设施设备。

注：教室、教学功能室、宿舍院内监控采用监控分区显示，由主管处室适时管理。

四、监控数据存储

（一）监控数据存储时间要求：各校区校门口、危化品室等重要部位、场所（各不超过40个）数据存储≥90天，其余摄像头数据存储时间≥30天。

（二）监控数据储存图像要求：所有视频储存数据不少于2兆码流。

（三）视频储存插口预留：目前只预留够以上储存插口，现所有监控视频储存数据不少于2兆码流，时间为7天。

五、数据传输

- 龙湖、兴文两校区与云屏校区用数据专线互联共享使用平台（另行采购）

六、设备材料要求

（一）网络拓扑结构要求。机房中心到楼宇（分区）、楼宇（分区）内交换机之间必须使用光纤对接，终端交换机到摄像头使用六类网线（Cat.6）对接。

（二）网络设备要求：楼宇交换机采用24或者16口，中端交换机采用8口，交换机之间全部用光模块，不能用光纤收发器。

（三）所有交换机流量必须千兆以上，中心核心交换机到重点区域流量万兆。

（四）光纤线比实际使用的路数要多一倍。

（五）网线和电源线材质要求：国标无氧铜，线材查验留样。

七、项目技术要求

本项目应满足《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315-2022）、《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）等现行国家、行业及地方的强制性标准及规范要求。

八、商务要求

（一）项目质量保障

本项目所有设备质保期≥5年。

注：校区机房服务器上架，其他附属设备按需配备齐全。